Низкозамерзающие 
теплоносители

ИНКОРТ-ЭК40(65) применяется в качестве низкозамерзающего теплоносителя для электродных котлов.

Применяется при отоплении коттеджей, спортивных сооружений и зданий, частных домов и т.п. с помощью электродных котлов. Теплоноситель -  жидкость, готовая к применению, которая заливается в систему отопления зданий. Имеет температуру кристаллизации 
-40С; -65С и в случае временного прекращения обогрева, система отопления не перемерзает.

Теплоносители защищают от коррозии и накипеобразования систему отопления зданий и полностью удовлетворяют требованиям по электропроводности, плотности тока, вязкости и другим характеристикам, предъявляемым к низкозамерзающим теплоносителям. Удельное сопротивление при температуре 20С находится в пределах от 250 до 4000 Ом·см. Жидкость изготавливается с удельным сопротивлением, требуемым для конкретного электродного котла.

Не содержит высокотоксичных веществ (хроматы, нитриты и др.), пожаро-взрывобезопасна.

ИНКОРТ-ЭК40(65) применяется в качестве низкозамерзающего теплоносителя при газо- и нефтедобыче в теплообменных аппаратах. Предотвращает забивание газо- и нефтепроводов органическими веществами (парафинами, нафталинами и пр.).

Жидкость подогревается в котле и, циркулируя через теплообменник, подогревает органические вещества и тем самым не дает им закристаллизовываться на поверхности трубопровода. Значительно повышается производительность добычи нефти и газа.

ООО «Научно-производственная фирма «Химвириал-Плюс»

620023, г. Екатеринбург, Панфиловцев, 41

тел./факс (343) 297-63-06, 214-27-42

e-mail: himvirial@mail.ru   сайт: www.himvirial.ru