Присадка к воде – АНТИНАКИПИН

для паровых и водогрейных котлов

ИНКОРТ-МК1 применяется в качестве антинакипной добавки при внутрикотловой обработке воды. Антинакипин вводится непосредственно в котел, минуя дополнительные установки.

Предотвращает образование накипи на теплопередающей поверхности, разрушает уже образовавшиеся отложения и защищает от коррозии все конструкционные металлы котла и паро-конденсатного тракта. Накипеобразователи выделяются в виде неприкипающего шлама, который удаляют при продувке.

Применение антинакипина позволяет работать котлам на воде с жесткостью до 2мг*экв/дм3, а не 0,02мг*экв/дм3, как требуют по инструкции. Для паровых и водяных котлов применение антинакипина позволяет исключить процесс водоподготовки (катионирование и др.), при жесткости воды < 2мг*экв/дм3, а при жесткости воды > 2мг*экв/дм3 нужно проводить предварительную водоподготовку с использованием антинакипина ИНКОРТ-МК1, также исключая катионирование и деаэрацию.

Первоначальный расход присадки зависит от типа котла и жесткости воды и составляет 0,01 - 0,5%. В дальнейшем антинакипин добавляется по мере необходимости, по мере срабатываемости, в количестве, необходимом для поддержания рН раствора в пределах 8,8 – 9,2.

Применение антинакипина позволяет полностью исключить операцию  катионирования, снизить расходы на капитальные и текущие ремонты оборудования, увеличить срок службы котла с одновременным увеличением его производительности по горячей воде и пару, который получается высокого качества (кондиционный пар).

Антинакипин ИНКОРТ-МК1 выпускается в виде жидкого концентрата, пожаровзрывобезопасен, не содержит токсичных и канцерогенных веществ. Срок годности присадки не ограничен.

ИНКОРТ-МК1 применяется в качестве добавки для умягчения воды при водоподготовке. Умягчает воду более чем в 10 раз. Расход присадки зависит от исходной жесткости воды и составляет максимум 0,3%.

Предлагаем использовать антинакипин ИНКОРТ-МК1 с целью умягчения жесткой воды (более 2 мг*экв/дм3) для обеспечения работы паровых и водяных котлов без Na – катионирования по следующей схеме:

1. Осадить соли жесткости добавлением присадки в воду из расчета 2–3 дм3 на 1 м3 воды.

2. Отстоявшийся осадок слить из накопительной емкости.

3. Умягченную воду отфильтровать через специальную ткань толщиной 1,5 мм, например, полиэфирную марки С1-200-85.

4. Обработанную воду непосредственно подать в котел, минуя Na – катионирование и деаэрацию воды.

При нагревании в котле вода умягчается за счет дополнительного осаждения солей жесткости, которые выделяются в объёме воды и не осаждаются на теплопередающей поверхности. Образовавшийся осадок удаляется при продувке котла.

По данной технологии общая жесткость воды снижается в ~ 10 раз.

ИНКОРТ-МК1 применяется в качестве технического моющего средства для удаления различных масляных, асфальтосмолистых и других труднорастворимых отложений с металлических поверхностей, в т.ч. канализационных труб.

Антинакипин ИНКОРТ-МК1 успешно используется в котельной Локомотивного депо Свердловск – Пассажирский более 9 лет. В котельной ЕКРЦИ УрВО г. Екатеринбурга используется система умягчения воды из скважины с использованием антинакипина ИНКОРТ-МК4, специально разработанного для этой воды.

ООО «Научно-производственная фирма «Химвириал-Плюс»

620023, г. Екатеринбург, Панфиловцев, 41

тел./факс (343) 297-63-06, 214-27-42

e-mail: himvirial@mail.ru   сайт: www.himvirial.ru